[image: image1.jpg]INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %

* X
*

*
* p Kk






Załącznik nr 1 do zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dostępu do Internetu  w ramach realizacji projektu:  „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów Małopolski” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
II. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
1) Dostarczenie  szerokopasmowego dostępu do Internetu  i przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych umożliwiających  dostęp do sieci  dla 30 uprawnionych  gospodarstw domowych

a. wykonanie montażu wszystkich elementów technicznych przyłącza abonenckiego oraz dostarczenie urządzeń niezbędnych do odbioru sygnału internetowego zgodnie 
z przyjętym przez wykonawcę  sposobem dostarczenia sygnału,
b. konfiguracja łącza umożliwiająca uruchomienie sygnału na komputerze odbiorcy,
c. zapewnienie wykonania usługi dostępu do Internetu o następujących przepustowości określonej w pkt III.3-4  przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 
1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia  2020 r, 24 godziny na dobę,  7 dni w tygodniu 

d. sygnał internetowy ma być dostarczony do 30 gospodarstw w następujących lokalizacjach:

1) Sokołów Małopolski: 5 punktów abonenckich
2) Wólka Sokołowska: 3 punkty abonenckie
3) Nienadówka: 9 punktów abonenckich

4) Trzeboś: 3 punkty abonenckie

5) Górno: 2 punkty abonenckie

6) Turza: 5 punktów abonenckich

7) Trzebuska: 1 punkt abonencki

8) Wólka Niedźwiedzka: 1 punkt abonencki

9) Markowizna: 1 punkt abonencki

e. zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany określonych w pkt II.2.d  lokalizacji w trakcie obowiązywania umowy, lecz nie więcej niż 10 zmian  lokalizacji,
f. zmiana o której mowa wykonana ma być przez wykonawcę na koszt wykonawcy.
2) Dostarczenie  szerokopasmowego dostępu do Internetu  i przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych umożliwiających dostęp do sieci dla 12 jednostek organizacyjnych Zamawiającego 
a. wykonanie montażu wszystkich elementów technicznych przyłącza abonenckiego oraz dostarczenie urządzeń niezbędnych do odbioru sygnału internetowego zgodnie 
z przyjętym przez wykonawcę  sposobem dostarczenia sygnału,

b. konfiguracja łącza umożliwiająca uruchomienie sygnału na komputerze odbiorcy,
c. lokalizację jednostek organizacyjnych gminy  oraz ilości komputerów do których ma zostać dostarczony sygnał zawiera poniższe zestawianie:

1) Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim im. Jana Pawła II: Gimnazjum -   24 szt, Szkoła Podstawowa 24 szt.

2) Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce: Gimnazjum – 27  szt., Szkoła Podstawowa – 17 szt.,

3) Zespół Szkół w Trzebosi: Gimnazjum – 28 szt. Szkoła Podstawowa 24 szt.,

4) Zespół Szkół im. Ks. M Lachora w Górnie: Gimnazjum - 24 szt., Szkoła Podstawowa - 17 szt. 

5) Zespół Szkół im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej: Gimnazjum – 19 szt., Szkoła Podstawowa: 15 szt.,

6) Zespół Szkół im. Św. Królowej Jadwigi w Trzebusce:  Gimnazjum – 18 szt. 

7) Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce: Gimnazjum 28 szt., Szkoła Podstawowa 15 szt.

8) Świetlica wiejska w Trzebusce Kąty  - 3 szt.

9) Świetlica wiejska w Wólce Niedźwiedzkiej  - 3 szt.,

10) Świetlica wiejska w Górnie   - 3 szt.,

11) Świetlica wiejska w Nienadówce   - 3 szt., 

12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Małopolskim 
3 szt.
d.  zapewnienie wykonania usługi dostępu do Internetu o przepustowości określonej 
w pkt III.3-4  przez okres 12 miesięcy  licząc od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r, 24 godziny na dobę,  7 dni w tygodniu 
III. Zestawienie parametrów technicznych

1. Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych 
i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
2. Stały dostęp do sieci Internet przez cały okres trwania umowy (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu).
3. Transfer do komputera (down) minimum - 2048 kbit/s.

4. Transfer od komputera (up) minimum - 512 kbit/s.

5. Miesięczny transfer bez limitu danych przez cały okres trwania umowy (24 godziny 
na dobę, przez 7 dni w tygodniu).

6. Dostępność usługi na poziomie 99%.

7. Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego odłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu.

8. Dodatkowe niezbędne urządzenia / zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy Wykonawca.
9. Dodatkowe urządzenia muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45).
10. Komputery działające w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego powinny być podłączane w sieć bezpośrednio do jednego źródła Internetu za pomocą routera 
z wbudowanym modemem lub routera z możliwością podłączenia zewnętrznego modemu za pomocą technologii wi-fi jak również kablowo oraz możliwością zamontowania anteny poprawiającej zasięg.
11. Routery dostępu do Internetu 12 szt (do jednostek organizacyjnych gminy)  powinny zawierać następujące minimalne parametry :

1) obsługa mechanizmów bezpieczeństwa:

a. firewall: stateful inspection firewall, filtrowanie pakietów, tagowanie, powiadomienia via e-mail, syslog, lub SNMP trap

b. Intrusion prevention, IP spoofing, ACL, DoS, ochrona haseł (możliwość definiowania haseł dla każdego interfejsu),  PAP, CHAP, MS-CHAP and MS-CHAPv2 as PPP authentication mechanism

2) VPN: obsługi jednocześnie 5 tuneli VPN, możliwość rozbudowy po zakupieniu rozszerzenia do 25 tuneli VPN

12. VoIP: wsparcie dla usług głosowych (SIP ALG)

13. VLAN: możliwość utworzenia min. 4094 VLAN 

14. Obsługa protokołów LAN IP: ARP, proxy ARP, BOOTP, LANCAPI, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP,TCP, TFTP, UDP, VRRP; LAN IPv6: NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (with DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6,DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, TCP, UDP 

15. Obsługa protokołów WAN: PPPoE, PPPoA, IPoA, Multi-PPPoE, ML-PPP, PPTP (PAC or PNS) i IPoE (z lub bez DHCP), RIP-1, RIP-2, VLAN; IPv6 na PPP (IPv6 i IPv4/IPv6 dual stack session), IPoE (autokonfiguracja, DHCPv6 lub statycznie)

16. Interfejsy: 

a. 1x WAN: ADSL2+

b. 4x Ethernet: 4 porty 10/100/1000 Mbps; możliwość ustawienia  3 portów jako dodatkowe porty WAN z load balancing. Możliwość wyłączenia zasilania portów Ethernetowych z poziomu oprogramowania zarządzającego. Zgodność z IEEE 802.3az

c. 1x USB 2.0 host: możliwość włączenie w trybie USB print Server, USB COM Server, FAT file system lub wsparcie dla modemów 3G poprzez USB

d. 1x ISDN BRI port

17. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiarów dostępności usługi jak również parametrów sygnału we wszystkich jednostkach organizacyjnych beneficjenta  jak i  w 10  lokalizacjach różnych losowo wybranych beneficjentów ostatecznych (gospodarstw uprawnionych)

18. W razie braku odpowiedniej mocy sygnału dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt wzmacniający sygnał.
IV. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na utrzymanie dostępu i parametrów łącza internetowego w okresie trwania usługi  (do 31 grudnia 2019 r.). Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Indywidualnego Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy u danego Beneficjenta Ostatecznego Projektu, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt dostarczony  w celu zapewnienia łącza internetowego okresie trwania usługi  (do 31 grudnia 2019 r.)

3. Wykonawca odpowiada za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili ich zgłoszenia.

4. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie z dostępem do sieci Internet. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.

5. Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 7 dni 
w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w godz. 9.00-20.00; za pośrednictwem emaila całodobowo.

6. Wykonawca zapewni indywidualnego opiekuna realizacji umowy do kontaktów 
z zamawiającym.

7. Najpóźniej w dniu podpisania Końcowego (Zbiorczego) Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wystawiony przez siebie dokument gwarancyjny na sprzęt dostarczony w ramach niniejszego postępowania niezbędny do zapewnienia dostępu do Internetu 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji użytkowej, opisującej w języku polskim funkcje i sposób eksploatacji sprzętu (instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji itp.)

9. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji, aktualizacji oraz wymiany urządzeń / zestawów / oprogramowania będących przedmiotem umowy. 

1

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]