Sokołów Małopolski, 30.06.2021 rok

Gmina Sokołów Małopolski

RG.ZP.271.13.2021

Zmiana treści zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna – Wólka Sokołowska w km 0+000 – 0+260 (kilometraż lokalny) i budowa drogi gminnej nr ewid. 2156  w Sokołowie Małopolskim i nr ewid. 1499 w Wólce Sokołowskiej w km 0+000 – 0+735 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej”.

Zmiana dotyczy parametrów technicznych projektowanych dróg. Do prac projektowych należy przyjąć:

Parametry projektowanej drogi powiatowej nr 1366R:

- Klasa techniczna Z  1 x 2 (Zbiorcza)

- Prędkość projektowa Vp –  40 km/h

- Ilość pasów ruchu  – 1 (dla każdego kierunku)

- Szerokość pasów ruchu – 3,5 m

- Szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m

- Kategoria ruchu -  KR 4

- Obciążenie nawierzchni -  115 kN/oś

- Skrajnia pionowa – 4,80 m

- Szerokość ciągu pieszego – 2,0 – 2,5 m

- Szerokość ścieżki rowerowej – 1,0 m

- Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Odwodnienie drogi –  obustronne rowy drogowe

Parametry projektowanej drogi gminnej:

- Klasa techniczna  -  D  1 x 2 (Dojazdowa)

- Prędkość projektowa Vp –  40 km/h

- Ilość pasów ruchu  – 1 (dla każdego kierunku)

- Szerokość pasów ruchu – 3,5 m

- Szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m

- Kategoria ruchu -  KR 4

- Obciążenie nawierzchni -  115 kN/oś

- Skrajnia pionowa – 4,80 m

- Szerokość ciągu pieszego – 2,0 – 2,5 m

- Szerokość ścieżki rowerowej – 1,0 m

- Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Odwodnienie drogi –  obustronne rowy drogowe

Pozostałe warunki wg. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz odpowiednich przepisów techniczno-budowalnych.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Andrzej Ożóg