Należy stosować oprawy oświetleniowe o następujących parametrach:

- materiał korpusu – odlew aluminium – kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

- klosz –szkło o odporności na uderzenia IK08,

- szczelność oprawy – IP66,

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

- oprawa przy montażu na wysięgniku powinna umożliwiać zmianę kąta nachylenia,

- moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 87W (ME4b), 47W (ME5),

- minimalny strumień świetlny oprawy – 10471lm (ME4b), 5642lm (ME5),

- Skuteczność świetlna minimum – 120lm/W

- temperatura barwowa neutralnie biała ~ 4000 K,

- współczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lub wyższym,

- oprawy muszą posiadać minimum 5-letnią gwarancję producenta możliwą do realizacji w Polsce,

- oprawa powinna posiadać deklarację WE producenta, certyfikat ENEC oraz RoHS.

Wykonawca ma obowiązek przed wykonaniem oświetlenia dostarczenia inwestorowi obliczeń potwierdzających prawidłowość doboru opraw.