Sokołów Małopolski, dnia 22.05.2020 r.

OA.136.13.2020

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia - dostawa elementów monitoringu wizyjnego:

- Rejestratora sieciowego – 1 szt.:

- obsługa kamer IP: 8 sztuk

- wyjście: 1x HDMI

- rozdzielczość ekranu HDMI: 4K

- kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

- nagrywanie w rozdzielczości do 8MP

- tryb zapisu: Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop

- wyposażony w min. 2 szt. interfejsu SATA

- obsługa pojedynczego dysku min. 4 TB

- opcja podglądu obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci

- maksymalny strumień danych wejściowych: min. 80Mbps

- maksymalny strumień danych wyjściowych: min. 160Mbps

- ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps

- gwarancja min. 36 miesięcy

- współpraca z programem iVMS-4200

- obsługa poprzez dedykowaną aplikację i stronę WWW

- Dysk HDD – 2 szt.

- dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego

- pojemność: min. 2 TB

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Switch POE+ - 1 szt.

- porty: 8x RJ45 10/100/1000 Mb/s

- porty POE+ zgodne ze standardami 802.3 af/at

- liczba portów PoE+: 8

- przepustowość: min. 16 Gb/s

- rozmiar bufora: min 2Mb

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Switch POE - 1 szt.

- porty: 5x RJ45 10/100/1000 Mb/s

- porty POE+ zgodne ze standardami 802.3 af

- liczba portów PoE: 4

- przepustowość: min. 10 Gb/s

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu BULLET (tubowa) – 7 szt.

- zgodna, współpracującą  z rejestratorem sieciowym z pkt a)

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

- obudowa: klasa szczelności (IP67)

- obiektyw: 2.8mm / F2.0

- diody IR LED zasięg 50m

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- zasilanie POE

- analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Puszka montażowo-łączeniowa przeznaczona jest do kamer z pkt e) pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych – 7 szt.

- Kamera typu DOME (kopułowa) – 1 szt.

- zgodna, współpracującą  z rejestratorem sieciowym z pkt a)

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

- obiektyw: 4mm

- diody IR LED

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- zasilanie POE

- analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Puszka montażowo-łączeniowa przeznaczona jest do kamer z pkt g) pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych – 1 szt.

- Okablowanie sieciowe

- SFTP Kat.5e CU, AWG min. 24 – długość 305 m

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 
36-050 Sokołów Małopolski.

3. Termin realizacji zamówienia:

do 19.06.2020 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski:

Jerzy Chorzępa

tel. 177729019 w.50

9. Oferty należy przekazać w terminie:

do 29.05.2020 r. do godz. 12.00

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: jerzy.chorzepa@e-sokolow-mlp.pl

- fax:   17 7729019 w. 28

11. Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Gmina Sokołów Małopolski zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

OA.136.13.2020

FORMULARZ OFERTY

na dostawę elementów monitoringu wizyjnego

dla Gminy Sokołów Małopolski

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …............................................................................................................

| Lp. | Nazwa, typ, Producent | Ilość | Okres gwarancji | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto (ilość x wartość jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| b) |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| c) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| d) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| e) |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| f) |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| g) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| h) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| i) |  | 305 m |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 19 czerwca 2020 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)