Sokołów Małopolski, dnia 8 marca 2022 r.

OA.136.3.2022

ZAPYTANIE CENOWE

na dostawę elementów monitoringu wizyjnego dla Klubu Sportowego Orzeł w Wólce Niedźwiedzkiej

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia, dostawa elementów monitoringi wizyjnego:

- Rejestratora sieciowego – 1 szt.:

  - obsługa kamer IP: 16 sztuk

  - wyjście: min. 1 HDMI, min. 1 VGA

  - rozdzielczość ekranu HDMI: 4K

  - liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów bezpośrednio z rejestratora: 8-ch @ 1080p (30kl/s)

  - kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

  - tryb zapisu: Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop

  - wyposażony w min. 2 szt. interfejsu SATA

  - obsługa pojedynczego dysku min. 4 TB

  - maksymalny strumień danych wejściowych: min. 160Mbps

  - maksymalny strumień danych wyjściowych: min. 160Mbps

  - ethernet: 2x RJ45 10/100/1000Mbps

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Dysk HDD – 1 szt.

  - dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego

  - pojemność: min. 4 TB

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Zestaw zasilania POE + switch - 1 szt.

  - zasilanie urządzeń w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE

  - 6 portów RJ45 (5xLAN Poe + 1xUpLink)

  - możliwość zwiększenia zasięgu transmisji do min. 260 m

  - moc min. 70W na porcie PoE IN oraz min. 40W na pozostałych portach

  - zasilacz dostarczający stabilnego napięcia stałego o napięciu wyjściowym 48 VDC, min. 2A, o mocy min. 95W

  - urządzenie powinno posiadać dedykowaną obudowę do montażu naściennego

- Switch POE - 1 szt.

  - zasilanie urządzeń w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE

  - 6 portów RJ45 (5xLAN Poe + 1xUpLink)

  - możliwość zwiększenia zasięgu transmisji do min. 260 m

  - moc min. 70W na porcie PoE IN oraz min. 40W na pozostałych portach

  - urządzenie powinno posiadać dedykowaną obudowę do montażu w warunkach zewnętrznych

- Zestaw buforowy do 5 kamer IP

  - zasilanie urządzeń w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE

  - 6 portów RJ45 (5xLAN Poe + 1xUpLink)

  - możliwość zwiększenia zasięgu transmisji do min. 260 m

  - moc min. 70W na porcie PoE IN oraz min. 40W na pozostałych portach

  - przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie Vin z 10...30VDC do Vout 48VDC

  - akumulator 18 Ah

  - zasilacz o sprawności min. 80% o mocy wyjściowej min. 70W

  - zestaw powinien posiadać dedykowaną obudowę do montażu naściennego, umożliwiająca zabudowanie w/w urządzeń wraz z akumulatorem i zapasem miejsca na kable.

- Kamera typu BULLET (tubowa) typ 1 – 5 szt.

  - zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent

  - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

  - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

  - obudowa: klasa szczelności (IP67)

  - obiektyw: 2.8mm / F1.6

  - diody IR LED zasięg 60m

  - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

  - zasilanie POE

  - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu BULLET (tubowa) typ 2 – 2 szt.

  - zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent

  - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

  - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

  - obudowa: klasa szczelności (IP67)

  - obiektyw: 2.8mm / F1.6

  - diody IR LED zasięg 40m

  - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

  - zasilanie POE

  - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu BULLET (tubowa) typ 3 – 2 szt.

  - zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent

  - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

  - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

  - obudowa: klasa szczelności (IP67)

  - obiektyw: 2.8mm / F1.4

  - diody IR LED zasięg 80m

  - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

  - zasilanie POE

  - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu BULLET (tubowa) typ 4 – 1 szt.

  - zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent

  - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

  - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

  - obudowa: klasa szczelności (IP67)

  - obiektyw: 2.8mm / F1.6

  - diody IR LED zasięg 80m

  - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

  - zasilanie POE

  - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Zestaw zasilania awaryjnego – 1 szt.

  - zasilacz awaryjny do bezprzerwowego zasilania urządzeń wrażliwych m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych. Funkcje i cechy zasilacza : przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave), stabilizacja napięcia sieciowego AVR, moc ciągła: min. 500W, moc chwilowa: min. 800W, wyświetlacz LCD oraz kabel połączeniowy do akumulatora

  - akumulator żelowy 12V 55Ah

- Monitor Full HD min. 19 cali – 1 szt.

  - wymagana zgodność z rejestratorem oferowanym w punkcie 1

  - uchwyt ścienny monitora

- Szafa wisząca RACK 19” 9U – 1 szt.

- Puszka montażowo-łączeniowa – 10 szt.

  - przeznaczona do kamer z pkt 6 do 9 pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych

- Materiały instalacyjne:

  - przewód UTP kat 5e zewnętrzy z linką nośną	- 200 mb

  - przewód UTP kat 5e zewnętrzy 			- 150 mb

  - uchwyt napowietrzny do kabla z linką nośną 	- 8 szt.

  - kabel HDMI min. 5 m				- 1 szt.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Klub Sportowy Orzeł w Wólce Niedźwiedzkiej

- Termin realizacji zamówienia:

do 31.03.2022 r.

- Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski

Jerzy Chorzępa
tel. 177729019 w. 50

- Oferty należy przekazać w terminie:

do 17 marca 2022 roku do godz. 15.00

- Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: informatyk@sokolow-mlp.pl

- fax:   (017) 7729-019 wew. 28

- Załączniki

- formularz ofertowy

- wzór umowy kupna-sprzedaży

Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski 
do zawarcia umowy.

FORMULARZ OFERTY

na dostawę elementów monitoringu wizyjnego dla Klubu Sportowego Orzeł w Wólce Niedźwiedzkiej

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: .…...........................................................................................................

| Lp. | Nazwa, typ, Producent | Ilość | Okres gwarancji | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto (ilość x wartość jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator sieciowy: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk HDD: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw zasilania POE + switch switch:………………………………………… zasilacz: ……………………………………… obudowa: ………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Switch POE: switch: ………………………………………. obudowa: ………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw buforowy do 5 kamer IP switch: ……………………………………… zasilacz: ……………………………………. akumulator: ……………………………… obudowa: ………………………………… | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera BULLET typ 1: ………………………………………………….. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera BULLET typ 2: ………………………………………………….. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera BULLET typ 3: ………………………………………………….. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera BULLET typ 4: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw zasilania awaryjnego: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Monitor Full HD: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca Rack 9U: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Puszki montażowa do kamer: ………………………………………………….. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Materiały instalacyjne: | 1 komplet |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 31 marca 2022 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

OA.136.3.2022

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w Sokołowie Małopolskim w dniu …… marca 2022 roku pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170121981, REGON 690582134 reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. – Pana mgr Andrzeja Ożóg,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w Sokołowie Młp., Pani Moniki Lichota, zwaną w dalszej części umowy „Kupujący”,

a ……………………………..…………………………………………… z siedzibą w ………………………………………………………., NIP: ……………………………………, REGON: …………………………………………. reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

Usługi dokonano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza – regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 2

Sprzedający sprzedaje Kupującemu elementu monitoringu wizyjnego dla Klubu Sportowego Orzeł w Wólce Niedźwiedzkiej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

§ 3

Sprzedający otrzyma od Kupującego kwotę w wysokości:

- kwota netto …………………….. zł (słownie: ……………………………………..),

- kwota podatku VAT …………………….. zł (słownie: ……………………………………..),

- kwota brutto …………………….. zł (słownie: ……………………………………..),

§ 4

Ustala się termin dostawy do dnia 31 marca 2022 r.

§ 5

Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto …………………………………….  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania towaru i faktury.

§ 6

Kupujący zastrzega sobie prawo reklamacji towaru w terminie 14 dni od daty odbioru.

Sprzedający udziela gwarancji na okres …………..…… miesięcy na elementy określone w § 2.

§ 7

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

§ 10

Umową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

Sprzedający:                                                                      Kupujący:

................................                                                     ...................................