PAGE  
4

UCHWAŁA Nr  X/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla "Kwiatowe II" w Sokołowie Małopolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim uchwala, co następuje:

( 1. 1. Stwierdzając o nienaruszeniu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/262/2001 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla "Kwiatowe II" w Sokołowie Małopolskim - zwany w dalszym ciągu uchwały planem.
     2. Przepisami niniejszej uchwały objęty jest teren o powierzchni około 6,95 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Sokołów Małopolski, pomiędzy północną obwodnicą drogową i osiedlem "Północ IV".
3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik graficzny na mapie w skali 1:1000 stanowiący rysunek planu, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń planu;
2) załącznik rozstrzygający o sposobie  realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.
§  2. 1. W granicach planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN1,  MN2, MN3, MN4 i MN5, o łącznej powierzchni około 3,40 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4 i MN/U5 o łącznej powierzchni około 2,22 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, handel i usługi;
3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD1, KD2 i KD3 o łącznej powierzchni około 1,22  ha przeznacza się pod drogi publiczne; 
4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, KDW2 i KDW3 o łącznej powierzchni około 0,11 ha przeznacza się pod drogi wewnętrzne;
5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem E  przeznacza się pod stację transformatorową;
2. Na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz realizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze osiedla.
( 3. Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy dla terenów zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami od MN1  do MN5:
1) lokalizacja zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej; 

2) kształtowanie działek budowlanych, z uwzględnieniem:

a) szerokości frontu działki nie mniejszej niż 20 m,

b) powierzchni działki nie mniejszej niż 0,05 ha i nie większej niż 0,15 ha, z dopuszczeniem wtórnych poddziałów działek większych  niż 0,10 ha oraz łączenia dwóch działek sąsiednich;
c) kąta nachylenia  granicy działki do linii rozgraniczającej drogi zgodnie z linią podziału wewnętrznego oznaczoną na rysunku planu lub prostopadle do tej linii, z dopuszczalnym odchyleniem do 10⁰;
d) powierzchni zabudowy nie większej niż 60% powierzchni działki;
e) powierzchni terenu biologicznie czynnej, nie mniejszej niż 30 % powierzchni działki;
f) wskaźnika intensywności zabudowy od 0,1 do 0,6;
g) urządzenia na każdej działce co najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu osobowego - oprócz miejsca w garażu;
h) urządzenia na każdej działce placyku na magazynowanie odpadów przy linii rozgraniczającej drogi, przy czym dopuszcza się usytuowanie placyku przy granicy działki;
3) sytuowanie budynków gospodarczych związanych z budynkami jednorodzinnymi i garaży wolnostojących na zapleczu budynków mieszkalnych, przy czym dopuszcza się ich sytuowanie przy granicach działek;
4) wysokość budynków:

a) mieszkalnych – nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne i nie większa niż 12 m,

b) garaży i budynków gospodarczych – nie większa niż 6 m;
5) dachy budynków spadowe o nachyleniu połaci od 300 do 450 w odcieniach czerwieni lub brązu; 

6) kierunek przebiegu najdłuższych kalenic budynków równolegle lub prostopadle do linii podziału wewnętrznego oznaczonej na rysunku planu, z dopuszczalnym odchyleniem do 100;
7) kolorystyka ścian budynków pastelowa, współgrająca z kolorem dachów;
8) ogrodzenia działek od strony dróg ażurowe, z cofnięciem wjazdów bramowych kierunku działki na odległość minimum 3,0 m w stosunku do linii rozgraniczającej drogi;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu, przy czym sytuowanie budynków mieszkalnych w pierwszej linii zabudowy od strony dróg publicznych, w odległości nie większej niż 2 m mierzonej w głąb działki od wyznaczonych od drogi linii zabudowy.
§ 4. Ustala się zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy dla terenów zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, usług i handlu, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4 i MN/U5:

1) podział terenów na działki budowlane równolegle lub prostopadle do linii podziału wewnętrznego, oznaczonych na rysunku planu, przy czym:

a) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25 m,

b) powierzchnia działki od 0,05 ha do 0,20 ha,

2) dopuszcza się łączenie dwóch sąsiadujących działek w jedną oraz wtórny podział działek o powierzchni większej niż 0,10 ha na dwie działki, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do wydzielanej działki powiązanego z drogą publiczną bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną;
3) na poszczególnych działkach budowlanych mogą być lokalizowane:

a) wyłącznie wolnostojące budynki  mieszkalne wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi, 

b) wyłącznie wolnostojące lub bliźniacze budynki usługowe lub  handlowe, lub usługowo-handlowe, 

c) wolnostojące budynki usługowe, handlowe lub usługowo-handlowe i zabudowa jednorodzinna,

d) lokale usługowe, handlowe lub usługowo-handlowe  wbudowane w partery budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących;

4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna, nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki; 

6) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8;

7) sytuowanie wolnostojących obiektów usługowych lub handlowych w pierwszej linii zabudowy od dróg KD;

8) sytuowanie budynków gospodarczych związanych z budynkami jednorodzinnymi na zapleczu budynków mieszkalnych, przy czym dopuszcza się ich sytuowanie w granicach działek;

9) urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług lub handlu, przy czym dopuszcza się urządzenie tych miejsc w kondygnacji podziemnej budynków;

10) urządzenie na każdej działce placyku na magazynowanie odpadów przy linii rozgraniczającej drogi, przy czym dopuszcza się usytuowanie placyku przy granicy działki;

11) wysokość budynków:

a) mieszkalnych, usługowych i handlowych  lub o funkcji  mieszanej – nie większa niż 12 m,

b) garaży i budynków gospodarczych – nie większa niż 6 m;

12) dachy budynków spadowe o nachyleniu połaci od 300 do 450 w odcieniach czerwieni lub brązu; 

13) kierunek przebiegu najdłuższych kalenic budynków równolegle lub prostopadle do linii podziału wewnętrznego, z możliwością odchyleń do 100;

14) kolorystyka ścian budynków pastelowa, współgrająca z kolorem dachów;

15) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i garaży zgodnie z rysunkiem planu,

16) ogrodzenie działek od strony dróg ażurowe, z cofnięciem wjazdów bramowych kierunku działki na odległość minimum 3,0 m w stosunku do linii rozgraniczającej drogi,

§ 5. Na terenie oznaczonym symbolem E - poza stacją transformatorową - dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, służące obsłudze mieszkańców.
§ 7. Zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) obsługa komunikacyjna terenów bezpośrednio drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolami oraz z drogi publicznej, położonej na osiedlu "Północ IV";
2) szerokość dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD1 i KD 2 - 11,0 m w liniach rozgraniczających, z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu; 
3) szerokość fragmentu odcinka drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD3 – 6 m;
4) szerokość dróg wewnętrznych - 8,0 m w liniach rozgraniczających, z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 8. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektrycznej poprzez jej rozbudowę, przy czym ustala się przełożenie przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kv, w sposób  nie kolidujący z wyznaczonymi terenami zabudowy;  

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę; 
3) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
4) indywidualne rozwiązanie ujmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków powstałych w wyniku działalności usługowej i handlowej, w sposób nie zagrażający środowisku i terenom sąsiednim, nie powodując wprowadzania do wód i gruntu substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń;
5) zagospodarowanie wód opadowych na własnej działce budowlanej, w sposób nie powodujący wprowadzania do wód i gruntu substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, z dopuszczeniem odprowadzenia tych wód do kanalizacji deszczowej;
6) magazynowanie odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach na własnych działkach i opróżnianie na zasadach obowiązujących w gminie;
7) indywidualne rozwiązanie magazynowania i usuwania odpadów powstałych w wyniku działalności usługowej i handlowej, w sposób nie zagrażający środowisku i terenom sąsiednim;  

8) ogrzewanie obiektów ze źródeł minimalizujących „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza;

9) przebieg głównych sieci infrastruktury technicznej pomiędzy krawędziami jezdni i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy – z zastosowaniem parametrów zapewniających obsługę całego terenu objętego planem; 
10) obowiązuje uwzględnienie warunków, związanych z przebiegiem sieci kanalizacyjnej na terenie oznaczonym symbolem MN1.
§ 9.  Do czasu zagospodarowania zgodnego z niniejszym planem:

1) tereny  należy użytkować w sposób dotychczasowy;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, nie związanych z budową obiektów określonych w planie;

3) dopuszcza się:

a) indywidualne rozwiązanie sposobu odprowadzania ścieków bytowych w sposób nie powodujący wprowadzania do gruntu substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń;
b) lokalizację indywidualnych zbiorników na gaz płynny do celów grzewczych.
§ 10. Ustala się 1 % stawkę, na podstawie której ustalona będzie opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  w związku z uchwaleniem niniejszego planu.
§  11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.








  Przewodniczący







Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. 







  Henryk Kraska

