Sokołów Małopolski, 21.01.2021 rok

Gmina Sokołów Małopolski

RG.ZP.271.11.2020

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy postepowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108698R Wólka Niedźwiedzka przez wieś                                    w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 1+400 do 3+525”

Pytanie nr 1.

Przedmiar: pozycja 8.1 Wycena własna. Analogia. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, bariera wygrodzeniowa U-12 ZDM L = 2200 mm.

Specyfikacja STWiORB podaje różne rodzaje balustrad U-12 między innymi łańcuchowe, rurkowe, rurkowe z wypełnieniem szczeblinowym. W związku z brakiem szczegółów dotyczących rodzaju balustradki ochronnej U-12, zwracamy się z uprzejmą prośbą                                          o uzupełnienie w dokumentacji SIWZ o rysunek wzoru w/w balustradki z podaniem koloru                                                 i sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odpowiedź:

Bariera wygrodzeniowa U-12 ZDM L = 2200 mm. Montaż ogrodzenia 10 cm nad poziomem gruntu, wysokość całkowita 1200 mm. Ogrodzenie ocynkowane plus malowane proszkowo, kolor żółty.

Parametry techniczne:

- rama o wymiarach  2200 x 1100 mm wykonana z kształtownika 30÷50 x 30÷50 x 2÷4 mm lub kątownika 40x40x3 mm i wypełniona prętami pionowymi fi 8÷14 mm

- słupki z rur 48,3÷60,3 x 1,5÷5 lub kształtownik 40÷50 x 40÷60 x 1,5÷5 mm, słupki mocowane do podłoża poprzez kotwienie, wysokość słupka 1850 mm.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Andrzej Ożóg