Załącznik  do zapytania ofertowego z 12 lutego 2020 r. znak RG.271.5.2020-PB

SPECYFIKACJA zadania

„Zadaszenie sześciu stanowisk do strzelań z dachem dwuspadowym”

1.Norma tarcicy : EN 1995-11:2004+NA - Gatunek drewna: sosna , jodła

2. Drewno wysuszone w suszarni

3. Słupy nośne zadaszenia wykonane z drewna litego (mogą występować pęknięcia wzdłuż linii słoi kantówki ) o przekroju : 12,5cm x 12,5cm+ płatew o przekroju 12,5cm x 12,5cm + płatew z drewna litego (mogą występować pęknięcia wzdłuż belek) 12,5cm x 12,5cm x 2szt. Konstrukcja dachu: krokwie z drewna litego przekroju 12.5cmx 6.5cm

4.Dach: dwuspadowy z nierównym podziałem - konstrukcja dachu krokwie o przekroju 12,5cm x 6cm Spadek dachu : ok.15 do 25 stopni

5. Deskowanie(Poszycie) : Płyta OSB -3 grubość 18mm

6. Pokrycie dachu – blacha + wykonanie obróbek z blachy powlekanej gładkiej

7. Zabudowa górna : miecze (zastrzały)

8. Zabudowa ścian wiaty według wstępnego rysunku układu słupów nośnych zadaszenia. Każda ścianka działowa wykonane będzie z dwóch płyt z perforowaną powierzchnią, która gwarantuję odpowiednie warunki do pochłaniania i odbijania dźwięków a w środku pomiędzy płytami będzie wełna mineralna o grubości 5cm

9. Zabudowa pomiędzy płatwią a krokwią w konstrukcji dachowej z dwóch stron - brak

10.Deska czołowa tył i przód zadaszenia + okucie blachą gładką.  Orynnowanie Pcv.

11.Impregnacja impregnatem przemysłowym przeciw grzybom, pleśniom i owadom + lakier lazur nawierzchniowy x 2 warstwy

12.Zamocowanie wsporników słupa (kotw montażowych) na istniejącej podbudowie (wylewka betonowa).

13. Stolik o rozmiarach blatu 50cmx50cm mocowany do każdej ścianki działowej po lewej stronie.

14.Transport i montaż w cenie zadaszenia

15.Wiata wykonana zgodnie z zachowaniem PN i zasad sztuki.