Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ )

Znak sprawy: RG. 271.30.2022.GD

Budowa wiaty w Wólce Sokołowskiej na działce 968

Opis robót:

Kod CPV

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

Roboty do wykonania:

Teren utwardzony pod wiatą

- wytyczenie terenu przeznaczonego do utwardzenia kostką betonową wymiary: 10/8m ;

- wykorytowanie miejsca na teren przewidziany do układania kostki betonowej w gruncie piaszczystym , gł. ok 20 cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 5 km;

- wykonanie na ławie betonowej (beton klasy odpowiadającej B20) obwódki z krawężników terenu przeznaczonego do utwardzenia kostką – krawężniki fazowane na dłuższym boku 8/20/100, kolor czarny lub ciemny grafit, – 36 mb, prostokąt o boku 8/10 mb. krawężnik fazowaną częścią układany do zewnątrz.

Górna powierzchnia krawężników powinna być wyniesiona ponad teren o ok.10 cm., górna nawierzchni kostki po ułożeniu powinna wystawać ponad krawężnik o ok. 1-1,5 cm.

- wytyczenie i wykonanie 6 szt. stóp fundamentowych fi 30 x 110 cm (okrągłe odwierty pionowe), oraz zatopienie w betonie (w stopach ) 6 szt. kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie - ocynkowanych, które posłużą do przytwierdzania słupów drewnianych konstrukcji wiaty.

Górna powierzchnia stopy fundamentowej powinna być na tym samym poziomie, co nawierzchnia z kostki, dopuszcza się, a by górna nawierzchnia stopy fundamentowej była do 1 cm powyżej nawierzchni z kostki betonowej, wówczas kraje stopy fundamentowej wystające ponad kostkę należy sfazować tak aby nie doszło do zahaczania np. obuwiem o wystający element stopy fundamentowej.

- wyrównanie i wstępne zagęszczenie gruntu rodzimego w skorytowanym miejscu.

Zbadano i potwierdzono odwiertem występowanie podłoża piaskowego piasek żółty i jasny żółty do gł. 1,5 m, lustra wody nie zaobserwowano;

- nawiezienie i rozścielenie  kruszywa naturalnego z zagęszczeniem kruszywa, warstwa 10 cm gr. po zagęszczeniu, frakcje 0,4-32 mm. Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,5.

- wylanie płyty betonowej o gr. 10 cm, beton wylewany odpowiadający klasie B10.

- wykonanie warstwy wyrównującej pod układanie kostki – ok. 2 cm beton suchy, lub półsuchy.

- ułożenie kostki (ok.80 m2) , kostka koloru grafitowego ciemnego lub zbliżonego do czarnego, dopuszcza się kostkę z przebarwieniami czarnymi ciemnymi i szarymi, kostka nowa I gat.

Niedopuszczalne będzie tworzenie się zastoisk wody na kostce. Należy przewidzieć spadki nawierzchni z kostki od środka do zewnątrz w granicach ok. 0,5 cm na 1 mb, celem odprowadzenia wody opadowej i przeciwdziałaniu tworzenia się zastoisk.

Wiata

Wiatę należy wykonać w następujący sposób:

Wiata ma być umiejscowiona centralnie na placu utwardzonym kostką

Wita ma być wsparta na słupach o przekroju 16/16 cm, 4 kanty 6 słupów i 4 kanty 12 mieczy (dolnych) mają być sfazowane.

Tekst pogubiony pochyły- zmiana – doprecyzowanie z dn.02.11.2022 r.

UWAGA: długości w niektórych pozycjach są podane z niewielkim naddatkiem, do wykonania należy przyjąć wymiary z rysunków poniżej.

Tarcica – materiał :

Słupy kwadratowe 16/16/276 cm – 6 szt.

Belka 16/16/900 cm – 3 szt.

Krokwie 8/16/ok.4 m – 22 szt.

Miecze 8/16/ok.1,5 m – 18 szt.

Belka 16/16/496 m – 3 szt.

Deska okapowa (czołowa)  ok. 20/3,2 – 18 mb.

Deska wiatrówka (skrajne)  20/3,2 –4x ok.8,5 mb =34 mb.

Deska podbiciowa –ok. 64 m2

Stolec 16/16/ ok. 115 cm – 3 szt.

Tarcica suszona, zaimpregnowana preparatem grzybobójczym i pomalowana impregnatem powłokotwórczym w kolorze TIK do ochrony drewna wystawionego na warunki atmosferyczne, elementy drewniane obrabiane na miejscy budowy należy po zakończeniu obróbki podmalować .

Odwodnienie:

Rury spustowe fi 80- 2x 2+1 mb (2x3mb)- dopasować po wykonaniu konstrukcji wiaty, zamontować od strony zachodniej wiaty(łącznie dwa spusty)

Łączniki do rynny 12,5 cm 2x 3szt.

Kolanka do rur – 2x2 szt.

Spusty dolne 2x1 szt.

Rynna 12,5 cm – 2 szt. x9 mb, spadek 05-1% w stronę zachodnią.

Zaślepka na rynny 2x2 szt.

Kosze do rynny 2x1 szt.

Haki do rynien 2x11 szt.

Obejmy do mocowania rur spustowych do słupa – 2x2 szt.

Odwodnienie PVC kolor czarny lub ciemny grafit.

Obróbki blacharskie:

Obróbka blacharska na deskę czołową z zakładką pod blachę (blachodachówkę) i zawinięciem pod dolny krótszy bok deski czołowej - kolor czarny lub ciemny grafit od zewnątrz – 2x9 mb, razem 18 mb krycia z zakładką minimum 10 cm.

Obróbka blacharska na 4 skrajne deski (wiatrówka) z zakładką nad blachę (blachodachówkę) i zawinięciem pod dolny krótszy bok deski czołowej - kolor czarny lub ciemny grafit od zewnątrz, 4x ok. 4 mb, razem ok. 16 mb krycia z zakładką minimum 10 cm.

Pokrycie dachu:

Blachodachówka ocynkowana malowana – od zewnątrz kolor czarny lub ciemny grafit półmat lub połysk, od drugiej strony kolor szary lub biały lub inny nietransparentny. Gwarancja producenta na blachę minimum 40 lat, gr. minimum 0,5 mm samej stali.

Gąsior- obróbka kalenicy - 9 mb krycia z zakładką minimum 10 cm, kolor bardzo podobny do koloru blachy.