Sokołów Małopolski, dnia 10 grudnia 2025 roku

OA.271.58.2025

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę elementów monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora 
w Górnie z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Rejestrator sieciowy – 1 sztuka

    - Rejestrator musi obsługiwać kamery zaoferowane w dalszej części zapytania

    - Ilość obsługiwanych kamer IP min. 16

    - Wyjścia wideo: min. 1x HDMI, min. 1x VGA

    - Rozdzielczość ekranu:

      - VGA: 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz

      - HDMI: 4K (3840×2160) / 30 Hz, 2K (2560×1440) / 60 Hz, 1920×1080 / 60 Hz, 1600×1200 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 1024×768 / 60 Hz

    - Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

    - Tryb zapisu: ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop

    - Wyposażony w min. 2 szt. interfejsu SATA

    - Obsługa pojedynczego dysku min. 10 TB

    - Ethernet: min. 1x RJ45 10/100/1000Mbps

    - Gwarancja min. 36 miesięcy

    - Współpraca z programem iVMS-4200

    - Obsługa poprzez dedykowaną aplikację i stronę WWW

    - Rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

    - Jednoczesne odtwarzanie nagrań: 8-ch

    - Uchwyty rejestratora do szafy rack

  - Dysk HDD – 2 sztuki

    - dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego

    - pojemność: min. 10 TB

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Kamera IP – 4 sztuki

    - kamera zewnętrzna – tubowa

    - przetwornik: 1/2.4" 6MP Progressive Scan CMOS

    - rozdzielczość: 3200×1800 / 25/30 kl/s

    - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/MJPEG

    - obudowa: klasa szczelności (IP67)

    - obiektyw: 2.8mm / F1.6

    - diody IR LED zasięg 60m

    - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

    - zasilanie POE

    - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Puszka montażowa – 4 sztuki

    - Przeznaczona do kamer opisanych w punkcie 3 umożliwiająca montaż kamer oraz ukrycie połączeń kablowych

  - Kamera IP – 6 sztuk

    - kamera kopułowa

    - przetwornik: 1/2.4" 6MP Progressive Scan CMOS

    - rozdzielczość: 3200×1800 / 20 kl/s

    - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/MJPEG

    - obudowa: klasa szczelności (IP67)

    - obiektyw: 2.8mm / F1.6

    - diody IR LED zasięg 30m

    - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK

    - zasilanie POE

    - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Puszka montażowa – 6 sztuk

    - Przeznaczona do kamer opisanych w punkcie 5 umożliwiająca montaż kamer oraz ukrycie połączeń kablowych

  - Kamera IP – 2 sztuki

    - kamera kopułowa

    - przetwornik: 1/2.4" 6MP Progressive Scan CMOS

    - rozdzielczość: 3200×1800 / 20 kl/s

    - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/MJPEG

    - obudowa: klasa szczelności (IP67)

    - obiektyw: 2.8mm / F1.0

    - diody IR LED zasięg 30m

    - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

    - zasilanie POE

    - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Puszka montażowa – 2 sztuki

    - Przeznaczona do kamer opisanych w punkcie 7 umożliwiająca montaż kamer oraz ukrycie połączeń kablowych

  - Switch PoE do szafy RACK – 1 sztuka

    - min. 16 portów 10/100Mbps PoE

    - min. 1 port SFP 1.25Gbps

    - obsługa POE++ (60W) min. dwa porty

    - min. 2 porty Uplink 1000Mbps RJ45

    - funkcja zwiększonego zasięgu PoE do min. 250m

    - obsługiwane standardy PoE: 802.3 af/at 30W/port

    - rodzaj portów: RJ45, full duplex

    - przepustowość: min. 1.2 Gbps

    - tablica: min. MAC 2000

    - prędkość przekazywania pakietów: 900 Kpps

    - budżet mocy: min. 200W

    - tryb VLAN

    - montaż w szafie RACK

  - Switch PoE – 1 sztuka

    - min. 10 portów RJ45 w tym: min. 8 x 10/100Mbps PoE, min. 2xRJ45 UpLink 1000Mbps

    - rodzaj portów: RJ45, full duplex

    - obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab

    - tablica: min. MAC 8K

    - przepustowość: min. 5,6 Gbps

    - prędkość przekazywania pakietów: min. 4.1664 Mbps

    - standard PoE: min. Porty 1 do  8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

    - budżet mocy: min. 60W

    - moc maksymalna na 1 port min. 30W

    - tryb EXTEND do min. 300m

    - chłodzenie  pasywne

  - Szafa wisząca RACK – 1 sztuka

    - typ szafy: wisząca

    - standard montażowy: 19 cali

    - wysokość montażowa min. 3U

    - montaż pionowy urządzeń

    - drzwi otwierane na dół pod kątem 90 stopni

  - Szafa wisząca metalowa – 1 sztuka

    - przeznaczona do zamontowania urządzenia z punktu 10 zapytania

  - Kabel instalacyjny – 1 sztuka

    - sieciowy CAT. 5E U/UTP

    - długość min. 305 m

  - Listwa zasilająca antyprzepięciowa – 1 sztuka

    - min. 5 gniazd Shuko

    - min 1,5m długości

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie, ul. Centralna 14

- Termin realizacji zamówienia:

do 23.12.2025 roku

- Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski

Jerzy Chorzępa
tel. 177729019 w. 50

Piotr Rafiński

tel. 177729019 w. 51

- Oferty należy przekazać w terminie:

do 15 grudnia 2025 roku do godz. 14.00

- Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

adres e-mail: informatyk@sokolow-mlp.pl

- Załączniki

- formularz ofertowy

- wzór umowy

Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski 
do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Towar oferowany ma być fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych

Zastępca Burmistrz

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Sławomir Ożóg

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

zakup i dostawa elementów monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół w Górnie

| Nazwa Wykonawcy: …..................................................................................................................... Adres Wykonawcy: …...................................................................................................................... NIP: …....................................................................... REGON: ......................................................... Stanowisko, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania i podpisywania umów: .…..................................................................................................................................................... Numer rachunku wykonawcy: ……….…………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, Producent, wersja | Ilość | Okres gwarancji (jeśli dotyczy) | Wartość netto (jeśli dotyczy) | Wartość brutto (jeśli dotyczy) |
| - Rejestrator sieciowy: ………………………………..………………….…………. | 1 szt. |  |  |  |
| - HDD: ………………………………..………………….…………. | 2 szt. |  |  |  |
| - Kamera IP tubowa: ………………………………..………………….…………. | 4 szt. |  |  |  |
| - Puszka montażowa pkt. 4: ………………………………..………………….…………. | 4 szt. |  |  |  |
| - Kamera IP kopułowa pkt. 5: ………………………………..………………….…………. | 6 szt. |  |  |  |
| - Puszka montażowa pkt. 6: ………………………………..………………….…………. | 6 szt. |  |  |  |
| - Kamera IP kopułowa pkt. 7: ………………………………..………………….…………. | 2 szt. |  |  |  |
| - Puszka montażowa pkt. 8: ………………………………..………………….…………. | 2 szt. |  |  |  |
| - Switch PoE do szafy RACK: ………………………………..………………….…………. | 1 szt. |  |  |  |
| - Switch PoE: ………………………………..………………….…………. | 1 szt. |  |  |  |
| - Szafa wisząca RACK: ………………………………..………………….…………. | 1 szt. |  |  |  |
| - Szafa wisząca metalowa: ………………………………..………………….…………. | 1 szt. |  |  |  |
| - Kabel instalacyjny: ………………………………..………………….…………. | 1 szt. |  |  |  |
| - Listwa zasilająca: ………………………………..………………….…………. | 2 szt. |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 23 grudnia 2025 roku.

- Oświadczamy, że przestawiona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu OA.271.58.2025 z dnia 10 grudnia 2025 roku.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2

wzór

UMOWA ZAKUPU OA.271.58.2025

Zawarta w dniu ………… 2025 roku pomiędzy Zespołem Szkół im. ks. Mieczysława Lachora, ul. Centralna 14, 36-051 Górno, NIP 5170121981, reprezentowanym przez:

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora Panią Teresę Surdykę, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

firmą [nazwa firmy], [adres], NIP: [numer NIP]

reprezentowaną przez:

[imię i nazwisko – funkcja], zwany w dalszej części „Sprzedającym”.

§ 1

Zakupu dokonano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza – regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z  zapytaniem ofertowym na zakup i dostawa elementów monitoringu wizyjnego dla Gminy Sokołów Małopolski z dnia 9 października 2025 roku.

§ 2

Sprzedający sprzedaje, a Zamawiający kupuje zgodnie z ofertą z dnia ………….. grudnia 2025 roku, stanowiącą integralną część umowy:

- Rejestrator sieciowy: 		- 1 szt.

- Dysk HDD: 			- 2 szt.

- Kamera IP tubowa:		- 4 szt.

- Puszka montażowa pkt. 4:	- 4 szt.

- Kamera IP kopułowa pkt. 5:	- 6 szt.

- Puszka montażowa pkt. 6:	- 6 szt.

- Kamera IP kopułowa pkt. 7:	- 2 szt.

- Puszka montażowa pkt. 8:	- 2 szt.

- Switch PoE do szafy RACK:	- 1 szt.

- Switch PoE:			- 1 szt.

- Szafa wisząca RACK:		- 1 szt.

- Szafa wisząca metalowa:	- 1 szt.

- Kabel instalacyjny:		- 1 szt.

- Listwa zasilająca:		- 2 szt.

Urządzenia zakupione przez Gminę Sokołów Małopolski na potrzeby wykonania monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Górnie.

§ 3

Sprzedający otrzyma od Kupującego kwotę w wysokości:

- kwota netto: ……………….. słownie ……………………………………………. złoty 00/100

- kwota podatku VAT: ……………………….. zł słownie ……………………………… złoty  00/100

- kwota brutto: ………………. zł słownie ……………………………………………………….  złoty 00/100

§ 4

Ustala się termin odbioru towaru do dnia 23 grudnia 2025 roku. Sprzedający udziela 
36-miesięcznej gwarancji na zakupiony towar.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania towaru i faktury na konto Sprzedającego

nr rachunku: ……………………………………………………………..

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji wadliwego towaru 14 dni od daty odbioru elementów zamówienia z § 2

§ 7

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

§ 10

Umową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 
i jednego dla Sprzedającego

| Sprzedający: ……………………….. | Zamawiający: …………….……….. |
| --- | --- |