OPZ:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni oraz sztucznej trawy na strefę rekreacji w Nienadówce Dolnej, działka nr ewid. 815/15:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sztucznej trawy na pow. 201m2, wraz z podłożem oraz obrzeżem gumowym SBR o wym. 5-25-100 cm

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- Usunięcie istniejącej warstwy humusu

- kliniec kamienny frakcji 0-4mm - grubość 3-5cm

- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0-31,5mm - grubość 10cm

- Warstwa min. 10 cm z piasku odsączająca

- Warstwa geowłókniny o gramaturze min. 200 g/m2

- Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

Wszystkie powyższe warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowę należy wykonać zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.

Wymagane parametry trawy:

- wysokość włókna: min. 18mm.

- grubość monofilowego włókna: min. 180 mikronów;

- dtex: min. 11 000 dtex;

- waga włókna: min. 1 100 gr/m2;

- waga całkowita : min. 2 000 gr/m2;

- ilość pęczków: min. 22500 m2 ( min. 15 włókien w pęczku)

- ilość włókien: min. 360 000 /m2;

- przepuszczalność wody przez trawę/przez system min. 1500 mm/h;

- typ włókna: monofil/ monofil teksturowany;

- podkład: lateksowy/ poliuretanowy/tkany.

- wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilości ok.12 kg/m2 zgodnie z rekomendacją jej Producenta.

- Należy przewidzieć obłożenie powierzchni obrzeżem gumowym SBR o wym. 5-25-100 cm; kolor zielony.

Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć następujące dokumenty na wezwanie Zamawiającego:

- atest PZH.

- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne).

- autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawę i montaż wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta.

- certyfikat ITF kategorii min. 5 potwierdzający, że nawierzchnia jest nawierzchnią szybką.

- raport na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 potwierdzający minimalne parametry sztucznej trawy. Wszystkie parametry trawy muszą być potwierdzone jednym raportem.

- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla metriałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane i certyfikowane  laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej  na pow. 78 m2, wraz z podłożem i obłożenie obrzeżem gumowym SBR o wym. 5-25-100 cm

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- usunięcie istniejącej warstwy humusu

- wykonanie podbudowy

- warstwa odsączająca (pospółka) – gr. 15 cm,

- kruszywo łamane frakcji - 0/31mm – gr. 15 cm,

- kliniec (kruszywo frakcji 0/4mm) – gr. 5 cm

- wylanie nawierzchni typu EPDM w kolorze zielono- czerwonym

- prawidłowe odprowadzenie wód opadowych

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

Wymagane parametry nawierzchni bezpiecznej:

- Nawierzchnia wylewana dwuwarstwowa, bezspoinowa;

- dolna warstwa amortyzująca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR o grubości dostosowanej do zamontowanych urządzeń zabawowych i krytycznej wysokości upadku

- górna warstwa użytkowa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM - gr. min.4,5 cm.

- Nawierzchnia ma posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz kolory bez przebarwień. Należy stosować granulaty EPDM z produkcji pierwotnej, barwione w masie. Granulat powinien być trwale związany klejem.

- Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu.

- Należy przewidzieć obłożenie powierzchni obrzeżem gumowym SBR o wym. 5-25-100 cm; kolor zielony.

  - Dodatkowo w ofercie należy wycenić obłożenie obrzeżem gumowym SBR o wym. 5-25-100 cm boiska do piłki siatkowej plażowej o pow. 20 m x 12 m.

UWAGA: Wskazane powyżej warstwy podbudowy stanowią wyłącznie wymagania minimalne Zamawiającego. Za właściwy dobór konstrukcji podbudowy umożliwiającej użytkowanie nawierzchni zgodnie z przeznaczeniem odpowiada Wykonawca.

2. Podłoża powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. Powyższe oznacza konieczność stosowania Polskich Norm, w szczególności:

1) PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych oraz urządzeń lekkoatletycznych),

2) PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczną trawą),

3) PN-EN 16630 (dla siłowni plenerowych),

4) PN-EN 1176 (place zabaw).

5) PN-EN 1177- potwierdzone certyfikatem oraz posiadać atest PZH.

Ze względu na charakter zadania objętego zamówieniem i niniejszym OPZ, podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter szacunkowy. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów powierzchni określonej w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 2%.

- Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. przygotowanie terenu, wykonanie zagospodarowania placu budowy oraz prac porządkowych i wykończeniowych.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Warunki odbioru robót budowlanych

odbiór końcowy,

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, certyfikatów, atestów i kart materiałowych.

Szczegóły dotyczące odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy.

- Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji w załączeniu.